Техническое задание

| № | Наименование товара | Описание товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо стеновое КС 10-6 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 20,000 |
| 2 | Кольцо стеновое КС 10-9 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 30,000 |
| 3 | Кольцо стеновое КС 15-9 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 30,000 |
| 4 | Кольцо стеновое КС 20-9 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 20,000 |
| 5 | Плита перекрытия ПП 10-1 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 30,000 |
| 6 | Плита перекрытия ПП 10-2 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 20,000 |
| 7 | Плита перекрытия 1ПП 15-1 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 10,000 |
| 8 | Плита перекрытия 1ПП 15-2 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 5,000 |
| 9 | Плита перекрытия 1ПП 20-1 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 8,000 |
| 10 | Плита перекрытия 1ПП 20-2 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 4,000 |
| 11 | Плита днища ПН 10 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 15,000 |
| 12 | Плита днища ПН 15 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 5,000 |
| 13 | Плита днища ПН 20 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 5,000 |
| 14 | Кольцо опорное КО-1 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900-3 | шт | 100,000 |
| 15 | Кольцо опорное КО-6 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900-3 | шт | 100,000 |
| 16 | Кольцо стеновое КС 7-3 | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 в.1 | шт | 50,000 |
| 17 | Крышка люка КЛ 8 | Нагрузка, и габаритные размеры в соответствии с ГОСТ 3634-99 | шт | 100,000 |
| 18 | Кольцо стеновое КС-10.3 - ФУТ | Тип изделия Железобетонное изделие с защитным покрытием с одной стороны для обеспечения полной гидроизоляции и предотвращения образования наростов на внутренних стенках колодцев Комплектность Железобетонное изделие футерованное с одной стороны полимерным листом в соответствии с ГОСТ 8020-2016; паспорт. Толщина бетона защитного слоя арматурной сетки, мм 20 Толщина защитного слоя ПП покрытия, мм 4 Каркас изделия обеспечивает полное армирование конструкции и изготавливается с применением контактной сварки Материал армирования конструкций в соответствии с ГОСТ 8020-2016 Тип внутреннего защитного покрытия Футеровка полимерными материалами Маркировка (ГОСТ 13015-2012) | шт | 2,000 |
| 19 | Кольцо стеновое КС-10.6 - ФУТ |  | шт | 8,000 |
| 20 | Кольцо стеновое КС-10.9 - ФУТ |  | шт | 20,000 |
| 21 | Кольцо стеновое КС-15.6 - ФУТ |  | шт | 10,000 |
| 22 | Кольцо стеновое КС-15.9 - ФУТ |  | шт | 10,000 |
| 23 | Кольцо стеновое КС-20.9 - ФУТ |  | шт | 10,000 |
| 24 | Плита перекрытия ПП-10 - ФУТ |  | шт | 15,000 |
| 25 | Плита перекрытия ПП-15 - ФУТ |  | шт | 8,000 |
| 26 | Плита перекрытия ПП-20 - ФУТ |  | шт | 8,000 |
| 27 | Плита днища ПН-10 - ФУТ |  | шт | 3,000 |
| 28 | Плита днища ПН-15 - ФУТ |  | шт | 2,000 |
| 29 | Плита днища ПН-20 - ФУТ |  | шт | 2,000 |
| 30 | Блок фундаментный ФБС 24.4.6 | Соответствие требованиям: ГОСТ 13579-2018 " Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия". | шт. | 20 |
| 31 | Блок фундаментный ФБС 9.4.6 |  | шт. | 20 |
| ИТОГО: |  |  | 690 шт. |  |

Условия поставки:

- автотранспортом Покупателя, при расположении завода производителя на расстоянии, не превышающем 25 (двадцать пять) километров до склада Покупателя расположенного по адресу г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд дом 12,

- автотранспортом Поставщика, при расположении завода производителя превышающем расстояние 25 (двадцать пять) километров до склада Покупателя.

Расстояние рассчитывается при движении автотранспорта по дорогам местного или федерального значения.

Требования к комплектации, таре, упаковке: железобетонные изделия должны поставляться с маркировкой. Партия должна сопровождаться сертификатами качества производителя (паспортом на изделие), заверенная печатью поставщика.