Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  битумоварки на дизельном топливе

1. Предмет закупки.

Битумоварка на дизельном топливе БД-0,5 (или аналог) на прицепе для нагрева и расплавления битума при проведении строительных, гидроизоляционных работ, а так же при ремонте дорог, крыш и т.д. – 1 (одна) единица.

2. Характеристика предмета закупки.

| № п/п | Наименование параметров | Требования к параметрам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем ёмкости по загрузке не менее, м3 | 0,5 |
| 2 | Допустимый объём разогретого битума не менее, м3 | 0,4 |
| 3 | Время разогрева битума не более, час | 2 |
| 4 | Расход дизельного топлива не более, л/час | 2,0 |
| 5 | Тепловая мощность горелки не менее, кВт | 30 |
| 6 | Объём топливного бака не менее, л | 35 |
| 7 | Габаритные размеры битумоварки (ДхШхВ) не более, мм | 1700х1100х1400 |
| 8 | Масса битумоварки без прицепа не более, кг | 200 |
| 9 | Температурный режим работы, 0С | -20…+35 |
| 10 | Кран слива битума | В комплекте |
| 11 | Ресивер | В комплекте |
| 12 | Редуктор | В комплекте |
| 13 | Манометр | В комплекте |
| 14 | Горелка с форсункой | В комплекте |
| 15 | Топливопровод | В комплекте |
| 16 | Кран топливопровода | В комплекте |
| 17 | Труба для отвода продуктов сгорания | В комплекте |
| 18 | Слой теплоизоляции | В комплекте |
| 19 | Крышка откидная для закладывания битума (сверху битумоварки) | В комплекте |
| 20 | Прицеп | Одноосный |
| 21 | Грузоподъемность не менее, кг | 750 |
| 22 | Тип подвески | Резино-жгутовый торсион |
| 23 | Размерность колёс не менее | R15 УАЗ |
| 24 | Транспортная скорость не менее, км/час | 40 |
| 25 | Габаритные размеры битумоварки с прицепом (ДхШхВ) не более, мм | 3700х2100х2050 |
| 26 | Руководство по эксплуатации | В комплекте |

4. Требования к участникам:

4.1. Соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу и обслуживание предмета закупки;

4.2. Поставщик должен быть официальным представителем завода-изготовителя на территории Российской Федерации, либо изготовителем предмета закупки.

5. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества:

5.1. Предмет закупки должен соответствовать заявленным техническим характеристикам;

5.2. Предмет закупки должен быть новым и ранее неиспользованным, не восстановленным и не поврежденным, изготовленным не ранее 2026 г.

5.3. Предмет закупки должен быть заводского изготовления. Качество и комплектность поставляемого предмета закупки должны соответствовать стандартам, техническим условиям, сертификату завода-изготовителя, стандартным и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ;

5.4. Гарантийные обязательства на предмет закупки должны составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

5.5. В случае выявления при приемке несоответствия предмета закупки по качеству, замена такой продукции  осуществляется за счет Поставщика.

6. Сроки поставки предмета закупки – Поставка предмета закупки осуществляется в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания  договора поставки;

7. Условия поставки предмета закупки - поставка осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика по следующему адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12. Передача и оформление ТТН, счет-фактуры (либо УПД) - в день поставки предмета закупки.

При формировании цены предмета закупки участник размещения заказа должен учесть все расходы на перевозку предмета закупки до месторасположения Заказчика, погрузку и разгрузку предмета закупки (при необходимости), страхование, уплату  налогов и других обязательных платежей, связанные с выполнением договора поставки.